Instrucciones de Ensamblaje del Robot Auto-Balanceado

1. Preparación de las piezas

- Verificar que todas las piezas impresas en 3D estén completas y sin fisuras.

- Lijar suavemente los chaflanes y bordes para evitar interferencias en el montaje.

- Separar tornillos, tuercas, herramientas y componentes electrónicos.

2. Ensamblaje de la base

- Tomar la base del robot impresa en 3D y posicionarla sobre una superficie plana.

- Asegurar que los recortes realizados para reducir la altura estén limpios y simétricos.

- Instalar los soportes de motor en los laterales utilizando pernos.

3. Montaje de los motores NEMA 17

- Alinear los motores con los soportes laterales.

- Fijarlos con tornillos, asegurándose de que queden firmes y sin juego.

- Verificar que los ejes queden libres para instalar posteriormente las ruedas.

4. Instalación de la PCB y Arduino

- Ubicar la PCB en la posición designada en la base.

- Empernarla firmemente para evitar vibraciones durante el funcionamiento.

- Instalar el Arduino sobre su soporte correspondiente y fijarlo también con pernos.

- Verificar que ambos queden alineados y no hagan contacto con otras piezas.

5. Conexión de los controladores EasyDriver

- Instalar los EasyDriver cerca de los motores o la PCB según diseño.

- Conectar cada EasyDriver a su motor NEMA correspondiente.

- Realizar las conexiones hacia el Arduino siguiendo el esquema eléctrico oficial.

- Asegurar cables con amarres o guías para evitar interferencias.

6. Instalación del sensor ADXL345

- Posicionar el acelerómetro en su zona superior interna o parte central del robot.

- Fijarlo firmemente con tornillos o adhesivo de montaje.

- Realizar las conexiones SDA, SCL, VCC y GND según diagrama.

- Confirmar que el sensor no reciba vibraciones directas de los motores.

7. Montaje final

- Instalar las ruedas o elementos de tracción en los ejes de cada motor.

- Ordenar el cableado para que no interfiera con el movimiento del robot.

- Añadir elementos estéticos (como la figura de la camarera del Oktoberfest), verificando que no afecten la estabilidad ni el centro de masa.

- Realizar una inspección general del montaje.

8. Prueba inicial

- Conectar la batería o fuente de alimentación.

- Encender el sistema y asegurar que no haya olor a quemado, cables sueltos o movimientos anómalos.

- Verificar que el Arduino reconozca el sensor ADXL345 y entregue lecturas coherentes.

- Probar suavemente la reacción del robot inclinándolo unos grados.